南京强能传感技术有限公司

QKC18P50D15系列霍尔电流传感器

QKC18P50D15系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，具有超强抗干扰能力；用于测量直流、交流和脉动电流。

电参数

|  | QKC18P03D15 | QKC18P05D15 | QKC18P10D15 | QKC18P15D15 | QKC18P20D15 | QKC18P25D15 | QKC18P30D15 | QKC18P50D15 | QKC18P60D15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电流 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | A |
| 初级线径 | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.0*6.3 |  |  |
| 测量电流范围 | 9 | 15 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | A |
| 额定输出电压 | ±4±1% |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 电源电压 | ±15±5% |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 静态功耗电流 | ≤±15 |  |  |  |  |  |  |  |  | mA |
| 零电流失调 | ≤±40 |  |  |  |  |  |  |  |  | mV |
| 磁失调电压 | ≤±40 |  |  |  |  |  |  |  |  | mV |
| 失调电压漂移 | ≤±1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | mV/℃ |
| 线性度 | ≤±1 |  |  |  |  |  |  |  |  | %FS |
| 响应时间 | ＜5 |  |  |  |  |  |  |  |  | μS |
| 绝缘电压 | 2.5(50HZ,1min) |  |  |  |  |  |  |  |  | KV |
| 工作温度 | -10～+80 |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |
| 储存温度 | -40～+85 |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |

结构参数

使用说明

1.当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电压大小。(注意：错误的接线可能导致传感器损坏)

2.可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。

电话：025-52619808  传真：025-52619628  网址：www.china-cgq.cn;www.chinasensors.net  邮箱：cgq@china-cgq.cn